Návod na obsluhu prístroja na meranie vlhkosti podkladov V1-D4

1. Popis prístroja

Prístroj VI-D4 bol navrhnutý tak, aby bolo možné merať vlhkosti podkladov ako je betón, cementový poter, anhydritový poter a omietky. Jeho nepopierateľnou výhodou je nedeštruktívna metóda merania vlhkosti s vysokou presnosťou výsledkov týchto meraní a zároveň jednoduchou obsluhou prístroja.

1.1. Vlastnosti

Rozmery: 147x89x33mm

Napájanie: 2xAA batérie

Priemerná pracovná doba na jedno nabitie: 20 hodín

Displej: monochromatický 128x64 pixelov, veľkosť 61x33mm s podsvietením

Rozsah prevádzkových teplôt: 5 ° C až 40 ° C

Presnosť: ± 0,5%

1.2. Všeobecný popis

V1-D4 merač počíta vlhkosti vyššie uvedených podkladov meraním elektrickej impedancie.

Vzťah medzi vlhkosťou podkladu a jeho impedanciou je priamo úmerný. Impedancia sa meria prostredníctvom generovania nízkofrekvenčného elektrického pola medzi elektródami. Prístroj meria v nízkej intenzite striedavého prúdu, ktorý tečie cez elektrické pole a na základe toho vypočítava vlhkosť skúšaného materiálu.

Popis pri obrázku

- meracie hroty

- elektrické pole

1.3. Obmedzenia

Vlhkomerom V1-D4 nie je možné merať vlhkosť podkladu cez elektricky vodivé materiály, ako sú kovové krytiny alebo obloženie, etylén-propylénový kaučuk, alebo na akýchkoľvek mokrých povrchoch.

Vlhkomer V1-D4  nie je vhodný pre meranie vlhkosti podkladu na plochách, prikrytých hrubšou vrstvou materiálu, napr. drevom.

Prístroj udáva vlhkosť podkladu v aktuálnom čase merania.

2. Návod na použitie

Obrázok znázorňuje predný a zadný panel meracieho prístroja s označením a popisom najdôležitejších prvkov.

Merací prístroj zapnete stlačením tlačidla ON / HOLD.

Tlačidlom SET zvolíte potrebnú meraciu stupnicu .

K dispozícii sú 4 možnosti merania / 7 stupníc /:

a. hmotnostné percentá

- betón 0-6% H2O   / Beton 0-6% H2O /

- cementový poter 0-6% H2O   / Zementestrich 0-6% H2O /

- anhydritový poter 0-3,5% H2O   / Anhydritestrich 0-3,5% H2O /

b. CM %

- cementový poter 0-4% CM   / Zementestrich 0-4%CM /

- anhydritový poter 0-1,9 % CM   / Anhydritestrich 0-1,9CM /

c. Caisson stupnica 0,3-15,3m   / Caisson Skala 0,3-15,3m /

d. relatívna stupnica 0-100%   / Relative Skala % /

Druh zvolenej stupnice sa objaví v  poli „indikátor stupnice“ / Scale Indicator /.

Podrobnejší popis stupníc je v časti 4.Stupnice.

Pre nastavenie režimu merania stlačte tlačidlo ON / HOLD. K dispozícii sú 2 režimy:

- Normal

- Max. Hold

V závislosti na tom, aký  režim bol vybratý sa zmení farba displeja.

Podrobnejší popis jednotlivých režimov je v časti 5.Režimy a funkcie.

Meranie sa vykonáva tak, že priložíte prístroj oproti testovanému povrchu a pritlačíte, kým sa všetky meracie elektródy úplne nezasunú do tela prístroja.

Upozornenie!

- netlačte na merací prístroj príliš intenzívne, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu elektród

- prsty sa pri meraní nesmú dotýkať senzorovej dosky a elektród aby nedošlo k skresleniu

merania

- prístroj treba pri meraní držať v jeho strede, aby boli elektródy stláčané rovnomerne

Z dôvodu nerovnomerného rozloženia vlhkosti v podklade sa odporúča opakovať meranie v niekoľkých bodoch ležiacich vedľa seba.

V prípade, že sa merania líšia, mala by byť použitá najvyššia nameraná hodnota.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo ON / HOLD po dobu asi 2 sekundy.

3. Príprava povrchu pred meraním

Všetky zariadenia používané na vykurovanie alebo vysúšanie by mali byť vypnuté najmenej 96 hodín pred samotným meraním, v opačnom prípade nemusí výsledok merania odrážať skutočnú úroveň vlhkosti.

Pred vykonaním merania by mal byť povrch očistený od všetkých cudzích látok ako sú napr. zvyšky náterov, lepidiel, prach atď. V prípade merania betónových podláh by mali byť tieto látky odstránené tak, aby bol odhalený čistý betón.

Všetky čistiace a odstraňovacie práce by mali byť dokončené najneskôr 48 hodín pred začiatkom merania.

V1-D4 by nemal byť používaný na meranie podkladu, na ktorom je voda v kvapalnom stave.

Meranie by nemalo byť vykonávané v miestach, vystavených priamemu slnečnému svetlu, alebo iným zdrojom tepla.

4. Stupnice

a. hmotnostné percentá

- betón 0-6% H2O   / Beton 0-6% H2O /

- cementový poter 0-6% H2O   / Zementestrich 0-6% H2O /

- anhydritový poter 0-3,5% H2O   / Anhydritestrich 0-3,5% H2O

Stupnica ukazuje vzťah medzi vodou  obsiahnutou v testovanom materiáli a jeho suchou hmotnosťou. Získané výsledky by nemali byť zamieňané s emisiami vlhkosti alebo inými metódami merania vlhkosti.

b. CM %

- cementový poter 0-4% CM   / Zementestrich 0-4%CM /

- anhydritový poter 0-1,9 % CM   / Anhydritestrich 0-1,9CM /

Stupnica ukazuje konkrétnu vlhkosť v súlade s karbidovou, tj. CM metódou.

c. Caisson stupnica 0,3-15,3m   / Caisson Skala 0,3-15,3m /

Stupnica pracuje rovnako ako u príbuzného prístroja Caisson s rozsahom od 0,3 do 15,3 m /

d. relatívna stupnica 0-100%   / Relative Skala % /

Relatívna stupnica sa používa pre porovnanie vlhkosti rôznych materiálov. Získané

výsledky nie je možné interpretovať ako percentuálny obsah vody v testovanom povrchu.

Neexistuje lineárna korelácia medzi výsledkom merania a relatívnou vlhkosťou. Stupnicu je možné použiť iba ako porovnávaciu techniku. Môže byť použitá na plochy, kde nie je

možný priamy kontakt s čistým podkladom, pretože je prekrytý nejakou vrstvou / krytinou,

prípadne obsahuje prísady, ktoré môžu ovplyvniť meranie. Výsledky merania majú len

porovnávací charakter.

5. Režimy a funkcie

Režim Normal

Základný režim merania je normálny režim. V tomto nastavení sa nameraná hodnota priebežne aktualizuje.

Režim Max. Hold

Ak nie je meraná plocha ľahko dostupná a nie je možné odčítať hodnoty počas merania, je možné vyzžiť režim Max. Hold. Po zvolení tohto režimu sa nameraná hodnota priebežne neaktualizuje, ale prístroj ukáže iba najvyššiu hodnotu, získané z mnohých meraní. Po prepnutí do normálneho režimu a potom späť do režimu Max. HOLD je nameraná hodnota v tomto režime nastavená na nulu.

Upozornenie!

A jeden dotyk elektródy alebo snímacej dosky môže mať za následok veľmi nepresný výsledok a je potrebné opakovať celý proces merania. Meranie v tomto súbore je možné opakovať prepnutím režimu na normálny a potom do Max. Podržte a znova zmerajte.

Auto turn-off.

Za účelom maximalizácie životnosti batérie sa prístroj automaticky vypne po 12 minútach.

Táto funkcia je vždy aktívna a nie je možné ju vypnúť.

Servisné informácie

Tento režim umožňuje kontrolovať niektoré informácie o prístroji a služby, ktoré zahŕňajú:

- celková pracovná doba

- množstvo zapnutí

- verzia softwaru

- dátum výroby

- stav batérie

Tento režim je možné sprístupniť stlačením a podržaním tlačidla SET v dobe 5 sekúnd a potom súčasným stlačením ON HOLD tlačidla. Všetky informácie sa budú zobrazovať tak dlho, pokiaľ budete držať stlačené tlačidlo SET.

Napájanie

V1-D4 merač je napájaný batériou. Používame 2AA batérie. Môžu byť použité ako nabíjacie, tak aj štandardné batérie.

Ikona batérie ukazuje zostávajúcu kapacitu batérií. Pokiaľ sa používajú batérie takmer vybité, bude ikona batérie prázdna.

Pri výmene batérií za nové je potrebné vymeniť obe batérie súčasne, použite prosím rovnaký typ batérií a len plne nabité. Schéma pre usporiadanie batérií je znázornená na nasledujúcom obrázku: